2022年4月零星工程技术方案

- B6北侧环境监测房。

详见VOCs在线监测站房建设方案，不含空压机。

- 实验室房门更换开启方向（两樘）。

- 实验室气瓶间增加照明灯具（两套防爆）。

- 食堂餐具收集窗口增加玻璃隔断，距窗口1.2米，长2.4米。

- 填埋场雨水外排管改造。采用直径400波纹排水管，埋深不小于0.7米，砌灰砂砖排水井一座。管道长度约35米(管道位置地下有生活垃圾填埋场排水管道，管道位置需要人工挖土）。

- 填埋场人口绿化带增加防撞桩五个。采用直径150镀锌钢管，长度1.5米，埋深0.7米，管内用C25混凝土灌实，地面部分涂刷红黄警示色。

- 填埋场收集池增加防雨水围堰。

- B4厂房内旧危化品库拆除，场地内危化品库全部拆除到正负零，拆除过程中地面有损坏的进行修补平整。

- A4车间墙面维修。18厚水泥压力板，腻子两遍，外墙乳胶漆两遍（接缝处加网格布）。