工程量清单总说明

工程名称：1#车间含铜废物及废酸资源化利用和无害化处置项目电子废物资源化利用和无害化处置（三期）项目消防改造工程

- 一般规定：本清单所列术语的定义或涵义除特别说明外均与2008、2013版《建设工程工程量清单计价规范》及2011版《山东省建筑工程工程量清单计价规则》中的规定相一致。 - 报价人须知： 1、按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章； 2、工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改； 3、工程量清单报价格式中所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价视为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价中； 4、投标书中的综合单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险、规费等工程所需费用； 5、投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反应在清单项目的综合单价中 6、金额（价格）均应以人民币表示； 7、工程量清单报价书要统一编排页码，方便查阅； 8、清单特征表述不完全或不详部分，以设计图纸、技术要求和施工规范为准； - 工程概况：本项目位于烟台开发区，改建面积约10000平方米 - 工程招标范围：见招标文件。 5. 投标人应按招标文件要求的统一格式，提供报价表格。 6. 工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》； 2、招标文件及招标答疑文件； 3、施工设计图纸、图纸答疑及建设场地情况等； 7. 编制说明： (1) 工程所需材料均由中标人自行采购，含在本次报价中； (2) 清单土建部分工程量编制范围如下： a.A4~A5、A5~A6之间连廊钢结构及其屋面拆除（含钢架、檩条、屋面板等） b.A4仓库、A4车间更换屋面板 c.A5~A6之间连廊北侧墙面拆除 d.A4仓库、A4车间更换天沟 e.A4车间更换雨水管 f. A4~A5、A5~A6连廊三道天沟增加钢支撑（墙面增加三角支架） g. 拆下的钢架、檩条、灯具归乙方所有，残值回收报价填负值 h.A4~A6仓库及A4车间局部墙体拆除，新增门窗、卷帘等 i.A4车间内根据图纸新设防火隔墙 j.A4车间A轴新增砌体墙及门窗等 k.A4车间新增砼地面及地坪漆，做法按清单。 m.A4、A5、A6仓库、A4车间钢构防火涂料按两种方案列项, 一按原金属构件增刷防火涂料一遍列项，另一按图纸要求耐火极限列项。 (3)清单安装部分工程量编制范围如下: 一、拆除工程： a.所有灯具、管线拆除 b.A5、A6桥架拆除 c.所有配电箱拆除 d.应急灯具、管线拆除 e.A4雨水管拆除 f.所有消火栓系统拆除 二、室内安装工程： a.配电箱安装 b.所有灯具及管线安装 c.所有应急灯具及管线安装 d.火灾报警系统安装，暂不增加主机，品牌使用海湾 e.喷淋消火栓安装 f.干粉灭火系统安装 g.A4雨水管安装 h.挡烟垂壁 i.排烟系统 三、室外安装工程： a.喷淋第一个井至户内的管道，包括井、井内阀门、水泵接合器 b.消火栓从泵房至室内的管道，包括室外消火栓、阀门井、井内阀门 c.火灾报警第一个井至户内的埋管，消防控制室至户内消防端子箱的所有配线 (4)清单安装部分清单编制说明： a.控制室内控制线预留15米 b.泵房内控制线预留15米 c.变电室内电源线预留变电室半周长 d.防爆灯具、防爆探测器按普通灯具、探测器加防爆盒配套使用考虑 e.防爆模块按普通模块放置在防爆模块盒中考虑 f.室外消火栓、喷淋管按埋深1.0米，电管按埋深0.7米考虑 8. 其他未尽事宜详见招标文件。